附件

| 双检气相色谱（含转化炉）技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- |
| 一、技术参数： 1.九阶程序升温柱箱； 2.五路控温（含柱箱控温）； 3.中文界面的设置键盘和4.5"的液晶显示器； 4.各种程序功能(点火、记忆、自诊断、时间程序等)； 5.一个RS232 接口，一根RS232 通讯线； 6.模拟信号输出（随检测器而定）； 7.具有反控功能的数据工作站（免费升级）； 8.气相色谱仪主机（220V，50HZ）； 9.外置分体镍转化炉 10.进样器选件： （1）填充柱进样器； （2）毛细管分流/不分流进样器(S/SL)。 二、产品配置： 1.气相色谱仪主机（220V，50HZ）； 2.进样器配件： 填充柱进样器； 毛细管分流/不分流进样器(S/SL)； 3.检测器配件： 热导池检测器(TCD)； 氢火焰检测器（FID）； 4.外置分体镍转化炉 5.色谱柱： Molecular Sieve 5A 60/80（3m，4mm）； 30m x 0.53mm x 20um； TDX-01，1m。 三、附带配件 1.氢气发生器； 2.空气发生器。 |  |
| 注：以上产品技术参数投标时允许正偏离。投标人所提交产品的系统设计与安装不得存在任何可能导致爆炸的隐患。所有设备与连接器件，必须严格符合国家有关强制安全标准，并在设计中完全遵循有关设计规范。 |  |